UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Curso de Engenharia de Controle e Automação / Mecatrônica

ROTEIRO DE TESTES E EXPERIMENTOS

Protótipo de Braço Robótico EB-15

Documento de suporte ao Capítulo 4 — Resultados e Discussão

Fernando Oliveira · TCC Mecatrônica · UFSC · 2026

# 1. Introdução e Instruções Gerais

Este documento organiza, de forma sequencial e objetiva, todos os testes e experimentos necessários para produzir os dados que fundamentarão o Capítulo 4 (Resultados e Discussão) do TCC sobre o protótipo EB-15. O roteiro está dividido em cinco fases progressivas, partindo da validação individual de cada subsistema eletrônico até os testes comparativos com o robô industrial UR-10.

Cada teste especifica: o firmware a carregar, os materiais necessários, o procedimento passo a passo, as tabelas para registro dos dados coletados e o critério de aprovação. Os dados preenchidos nas tabelas serão transpostos diretamente para as seções correspondentes do Capítulo 4, conforme indicado nos boxes laranja ao longo do documento.

## 1.1 Materiais Necessários (Lista Geral)

Separe os seguintes itens antes de iniciar os testes:

- Computador com Arduino IDE instalado e drivers USB configurados

- Cabo USB para o ESP32-S3 e cabo USB para o Arduino UNO

- Fonte de alimentação ajustada para o sistema (12V para drivers TB6600 e A4988)

- Transferidor grande (mínimo 30 cm de raio) — principal instrumento de medição angular

- Fita adesiva colorida + caneta — para marcar posições de referência (homing) nas juntas

- Régua milimetrada e/ou paquímetro — para medições de deslocamento linear do efetuador

- Cronômetro (pode ser o celular) — para medir tempo de execução dos movimentos

- Câmera ou celular com tripé — para fotografar/filmar os testes de repetibilidade

- Objeto leve para pick and place (ex: cubo de madeira ou caixinha pequena)

- Notebook conectado à rede Wi-Fi do ESP32 (Access Point) para acessar a interface web

- Monitor serial / Serial Plotter da Arduino IDE para capturar logs

- Planilha ou este documento impresso para registrar os resultados em tempo real

## 1.2 Convenção de Nomenclatura das Juntas

O EB-15 possui seis juntas rotativas. A convenção adotada neste documento é:

| Junta | Descrição | Controlador | Pinos (referência firmware) |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Base (rotação horizontal) | ESP32 | GPIO 4 (PUL) / GPIO 5 (DIR) — Motor 1 |
| J2 | Ombro (elevação principal) | ESP32 | GPIO 6 (PUL) / GPIO 7 (DIR) — Motor 2 |
| J3 | Cotovelo | ESP32 | GPIO 8 (PUL) / GPIO 3 (DIR) — Motor 3 |
| J4 | Pulso — rotação 1 | Arduino | CNC Shield — Eixo X (PUL/DIR padrão) |
| J5 | Pulso — rotação 2 | Arduino | CNC Shield — Eixo Y |
| J6 | Garra / Efetuador | Arduino | CNC Shield — Eixo Z |

FASE 1 — VALIDAÇÃO DE SUBSISTEMAS

Uso dos firmwares de teste isolado já desenvolvidos para confirmar que cada subsistema eletrônico funciona individualmente antes de integrar o sistema completo. Execute os testes na ordem indicada — cada um é pré-requisito do próximo.

## Teste 1.1 — Acionamento de Motores (ESP32) · Firmware 01

📌 Seção do Capítulo 4: 4.1 — Validação de Hardware e Firmware

| Objetivo | Confirmar que o ESP32 consegue enviar sinais PUL e DIR corretamente para os drivers TB6600, movimentando as juntas J1, J2 e J3 de forma independente. |
| --- | --- |

| Firmware | 01_teste_motores_esp.ino — carregar no ESP32-S3 |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Carregar o firmware 01_teste_motores_esp no ESP32 pela Arduino IDE.

- Conectar ao Access Point do ESP32 com o notebook (rede: nome configurado no firmware).

- Acessar a interface web (192.168.4.1) no browser.

- Para cada junta (J1, J2, J3): selecionar o motor, definir 200 passos a 500 RPM, acionar ida e observar o movimento físico.

- Observar se o motor gira, em qual sentido e se há travamentos ou vibrações excessivas.

- Repetir com velocidade de 200 RPM e 1000 RPM para comparar estabilidade.

- Registrar os resultados na tabela abaixo.

### Tabela de Registro T1.1:

| Junta | Velocidade (RPM) | Motor girou? (S/N) | Sentido correto? (S/N) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 200rpm |  |  |  |
| J1 | 500rpm |  |  |  |
| J1 | 1000rpm |  |  |  |
| J2 | 200rpm |  |  |  |
| J2 | 500rpm |  |  |  |
| J2 | 1000rpm |  |  |  |
| J3 | 200rpm |  |  |  |
| J3 | 500rpm |  |  |  |
| J3 | 1000rpm |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: Todos os três motores giram em ambos os sentidos sem travamento. A velocidade aumenta visivelmente entre 200 e 1000 RPM.

## Teste 1.2 — Leitura de Encoders AS5600 (ESP32) · Firmware 02

📌 Seção do Capítulo 4: 4.1 — Validação de Hardware e Firmware

| Objetivo | Validar a leitura angular dos encoders magnéticos AS5600 conectados ao TCA9548A #1 no barramento I2C do ESP32, para as juntas J1, J2 e J3. |
| --- | --- |

| Firmware | 02_teste_encoders_esp.ino — carregar no ESP32-S3 |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Carregar o firmware 02 no ESP32 e acessar a interface web.

- Com a junta J1 em posição inicial (0°), verificar a leitura do encoder na interface. Anotar o valor bruto exibido.

- Girar manualmente a junta J1 em 90° (verificar com transferidor) e anotar o novo valor do encoder.

- Calcular a diferença e comparar com os 90° esperados. Registrar o erro em graus.

- Comandar pela interface 200 passos no Motor 1, aguardar o fim do movimento e anotar o valor do encoder.

- Repetir os passos 2 a 5 para J2 e J3.

### Tabela de Registro T1.2 — Verificação manual (giro de 90°):

| Junta | Encoder em 0° (raw) | Encoder em 90° (raw) | Diferença calculada (°) | Erro absoluto (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 |  |  |  |  |
| J2 |  |  |  |  |
| J3 |  |  |  |  |

### Tabela de Registro T1.2 — Verificação por comando (200 passos):

| Junta | Encoder antes (°) | Encoder depois (°) | Deslocamento medido (°) | Deslocamento esperado (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 |  |  |  |  |
| J2 |  |  |  |  |
| J3 |  |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: Os três encoders respondem à rotação manual e reportam valores condizentes com o ângulo físico. O erro não ultrapassa ±5° para o giro manual de 90°.

## Teste 1.3 — Comunicação Serial ESP32 ↔ Arduino · Firmware 03

📌 Seção do Capítulo 4: 4.1 — Validação de Hardware e Firmware

| Objetivo | Verificar a integridade do canal UART entre o ESP32 (GPIO 19 RX / GPIO 20 TX) e o Arduino UNO (A4 RX / A5 TX), confirmando que pacotes enviados chegam sem corrupção. |
| --- | --- |

| Firmware | 03_teste_esp_serial.ino → ESP32 ¦ 03_teste_arduino_serial.ino → Arduino UNO |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Carregar o firmware 03 no Arduino UNO. Abrir o Monitor Serial do Arduino IDE (9600 baud) para ver os logs.

- Carregar o firmware 03 no ESP32. Abrir o Monitor Serial do ESP32 IDE em outra aba.

- Aguardar 10 segundos. O ESP32 envia pacotes ping automaticamente e aguarda ACK do Arduino.

- No Monitor Serial do ESP32: anotar quantos pings foram enviados e quantos ACKs foram recebidos.

- No Monitor Serial do Arduino: anotar quantos pings foram recebidos e quantos ACKs foram respondidos.

- Calcular a taxa de sucesso (ACKs recebidos / pings enviados × 100%).

- Repetir o teste 3 vezes e calcular a média.

### Tabela de Registro T1.3:

| Rodada | Pings enviados (ESP) | ACKs recebidos (ESP) | Pings recebidos (Arduino) | ACKs enviados (Arduino) | Taxa de sucesso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Média |  |  |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: Taxa de sucesso de comunicação ≥ 95% nas três rodadas. Nenhum pacote deve ser corrompido (verificado pelo CRC8 no firmware).

## Teste 1.4 — Controle de Motores do Arduino via ESP32 · Firmware 04

📌 Seção do Capítulo 4: 4.1 — Validação de Hardware e Firmware

| Objetivo | Confirmar que o ESP32 consegue comandar os motores J4, J5 e J6 do Arduino UNO via protocolo serial, e que o Arduino executa corretamente os pulsos na CNC Shield. |
| --- | --- |

| Firmware | 04_teste_esp_web_serial.ino → ESP32 ¦ 04_teste_arduino_rx_motor.ino → Arduino UNO |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Carregar os firmwares 04 nos respectivos microcontroladores.

- Acessar a interface web do ESP32 no browser.

- Selecionar o modo 'Arduino Remoto' na interface.

- Comandar o Motor 4 (J4) para 200 passos para frente. Observar fisicamente se J4 se move.

- Comandar o Motor 4 para 200 passos para trás. Verificar se retorna à posição inicial.

- Repetir para J5 e J6.

- Anotar observações sobre estabilidade, ruído e qualquer comportamento inesperado.

### Tabela de Registro T1.4:

| Junta | Comando enviado | Motor respondeu? (S/N) | Retornou posição? (S/N) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J4 | 200 passos ↔ |  |  |  |
| J5 | 200 passos ↔ |  |  |  |
| J6 | 200 passos ↔ |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: As três juntas do Arduino se movem ao receber o comando via rede, sem necessidade de conexão USB direta ao Arduino.

## Teste 1.5 — Validação Ponta a Ponta com Encoders · Firmware 05

📌 Seção do Capítulo 4: 4.1 — Validação de Hardware e Firmware

| Objetivo | Validar a integração completa: ESP32 comanda o Arduino, o Arduino move J4-J6 e lê os encoders AS5600 via TCA9548A #2, retornando os ângulos ao ESP32 para exibição na interface. |
| --- | --- |

| Firmware | 05_teste_esp_manda_e_valida.ino → ESP32 ¦ 05_teste_arduino_recebe_move_mede.ino → Arduino |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Carregar os firmwares 05 nos microcontroladores.

- Acessar a interface web do ESP32.

- Para J4: comandar 90° de rotação. Aguardar a execução.

- Verificar na interface o ângulo reportado pelo encoder do Arduino. Comparar com o transferidor.

- Repetir 5 vezes para J4 e anotar os valores.

- Repetir para J5 e J6.

### Tabela de Registro T1.5 — J4 (repetir p/ J5 e J6):

| Tentativa | Ângulo comandado (°) | Ângulo encoder (°) | Ângulo transferidor (°) | Erro (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 |  |  |  |
| 2 | 90 |  |  |  |
| 3 | 90 |  |  |  |
| 4 | 90 |  |  |  |
| 5 | 90 |  |  |  |
| Média | 90 |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: O encoder retorna valores com erro médio ≤ 10° em relação ao transferidor. A latência total (comando → resposta na interface) é registrada e aceitável para uso experimental.

FASE 2 — CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL DAS JUNTAS

Com o firmware final carregado (eb15_esp32_supervisor + eb15_uno_executor), realizar o mapeamento de cada junta: amplitude máxima, precisão de passo e folga mecânica (backlash). Use a interface web do firmware final.

## Teste 2.1 — Amplitude de Movimento por Junta

📌 Seção do Capítulo 4: 4.2 — Caracterização do Protótipo EB-15

| Objetivo | Determinar a amplitude real de movimento (ROM — Range of Motion) de cada junta, comparando com o valor teórico do projeto EB-15. |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Executar o procedimento de Homing: posicionar todas as juntas na marca adesiva de referência e registrar como posição 0° na interface web (NVS).

- Para cada junta, mover lentamente no sentido positivo até atingir o limite físico (batida mecânica ou Soft-Limit configurado).

- Anotar o ângulo máximo positivo lido na interface web e verificar com o transferidor.

- Retornar ao 0° e mover no sentido negativo até o limite. Anotar o ângulo máximo negativo.

- A amplitude total é: |ângulo máx. positivo| + |ângulo máx. negativo|.

### Tabela de Registro T2.1:

| Junta | Lim. + Interface (°) | Lim. + Transferidor (°) | Lim. − Interface (°) | Lim. − Transferidor (°) | Amplitude Total (°) | Projeto (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 |  |  |  |  |  |  |
| J2 |  |  |  |  |  |  |
| J3 |  |  |  |  |  |  |
| J4 |  |  |  |  |  |  |
| J5 |  |  |  |  |  |  |
| J6 |  |  |  |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: Todas as juntas atingem ao menos 80% da amplitude teórica do projeto EB-15. Registrar qualquer junta que não atinja esse valor e documentar o motivo (limitação mecânica, folga, etc.).

## Teste 2.2 — Precisão de Passo e Backlash por Junta

📌 Seção do Capítulo 4: 4.2 — Caracterização do Protótipo EB-15

| Objetivo | Medir o erro de posicionamento por passo e a folga mecânica (backlash) de cada junta. O backlash é o erro angular que ocorre ao inverter o sentido de rotação. |
| --- | --- |

### Procedimento — Backlash:

- Posicionar a junta em 0° (homing).

- Comandar +30° pela interface. Medir com o transferidor o ângulo real. Anotar o erro E1.

- Comandar −30° (retorno ao zero). Medir o ângulo final com o transferidor.

- A diferença entre o ângulo lido e o 0° esperado é o backlash da junta.

- Repetir 3 vezes e calcular a média.

### Tabela de Registro T2.2 — Backlash:

| Junta | Tentativa | Pos. após +30° (°) | Pos. após −30° (°) | Backlash (°) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| J2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| J3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| J4 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| J5 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| J6 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: O backlash de cada junta é documentado com seu valor médio. Juntas com backlash > 5° são destacadas como limitação relevante na análise do Cap. 4.

FASE 3 — REPETIBILIDADE E ESTABILIDADE (ISO 9283)

Estes testes fornecem as métricas principais para a comparação com o UR-10. A norma ISO 9283 define repetibilidade de pose como o desvio entre múltiplas chegadas ao mesmo ponto comandado. Instrumento primário: transferidor + fita de marcação no chão/mesa.

## Teste 3.1 — Repetibilidade de Posicionamento (Single-Axis)

📌 Seção do Capítulo 4: 4.3 — Análise de Repetibilidade e Precisão

| Objetivo | Medir o desvio de posição ao comandar repetidamente uma junta para a mesma posição alvo, com abordagem alternada (chegando pelo lado positivo e negativo), conforme ISO 9283. |
| --- | --- |

### Configuração do teste:

- 3 posições alvo por junta (ex: 30°, 60° e 90°)

- 10 repetições por posição (5 chegando pelo lado positivo + 5 pelo lado negativo)

- Instrumento: transferidor fixo na base da junta + marcação fixa de referência

- Registrar o ângulo lido no transferidor imediatamente após cada chegada (antes de remover a carga)

### Procedimento:

- Fixar o transferidor alinhado com o eixo de rotação da junta J1 usando fita adesiva.

- Marcar no braço do robô um ponteiro de referência (palito de dente ou fio) que aponte para o transferidor.

- Comandar a junta para a Posição A (30°) chegando pelo positivo. Anotar o ângulo real lido. Retornar ao 0°.

- Repetir 5 vezes chegando pelo positivo. Anotar todos os valores.

- Repetir 5 vezes chegando pelo negativo (parte de 60°, vai para 30°). Anotar os valores.

- Calcular: média (X̄), desvio padrão (σ), erro máximo e mínimo.

- Repetir para as posições B e C e para as demais juntas.

### Tabela de Registro T3.1 — Junta J1, Posição A = 30°:

| Repetição | Abordagem | Ângulo comandado (°) | Ângulo medido (°) | Erro = ¦Cmd − Med¦ (°) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (↑) | Positiva | 30 |  |  |  |
| 2 (↑) | Positiva | 30 |  |  |  |
| 3 (↑) | Positiva | 30 |  |  |  |
| 4 (↑) | Positiva | 30 |  |  |  |
| 5 (↑) | Positiva | 30 |  |  |  |
| 6 (↓) | Negativa | 30 |  |  |  |
| 7 (↓) | Negativa | 30 |  |  |  |
| 8 (↓) | Negativa | 30 |  |  |  |
| 9 (↓) | Negativa | 30 |  |  |  |
| 10 (↓) | Negativa | 30 |  |  |  |
| Média | — | 30 |  |  |  |
| Desv. Padrão | — | 30 |  |  |  |

⚠️  Reproduzir esta tabela para: J1/B=60°, J1/C=90°, J2/A, J2/B, J2/C, J3/A, J3/B, J3/C, J4/A, J4/B, J4/C, J5/A, J5/B, J5/C, J6/A, J6/B, J6/C.

## Teste 3.2 — Estabilidade Temporal (Drift)

📌 Seção do Capítulo 4: 4.3 — Análise de Repetibilidade e Precisão

| Objetivo | Verificar se o braço mantém a posição estável ao longo do tempo (sem escorregamento ou deriva causada por folga mecânica, inércia ou deformação das peças impressas). |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Comandar todas as juntas para uma posição intermediária (ex: 45° cada).

- Desativar o sinal de ENABLE dos drivers (relax) e aguardar 30 segundos.

- Reativar o ENABLE e medir a posição atual de cada junta com o transferidor.

- Anotar o desvio em relação à posição antes do relax. Repetir 5 vezes.

- Com os motores energizados (holding current ativo), medir posição a cada 2 min durante 10 min.

### Tabela de Registro T3.2 — Deriva com motores em hold (t em minutos):

| Junta | t=0 (°) | t=2 (°) | t=4 (°) | t=6 (°) | t=8 (°) | t=10 (°) | Deriva total (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 |  |  |  |  |  |  |  |
| J6 |  |  |  |  |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: Deriva em hold < 3° em 10 minutos para todas as juntas. Documentar qualquer junta com deriva maior como limitação de projeto a ser discutida no Cap. 4.

FASE 4 — MOVIMENTOS COORDENADOS E APLICAÇÕES PRÁTICAS

Testa o sistema completo em operação real: múltiplos eixos simultâneos, temporização de trajetória e a tarefa de pick and place. Usar o firmware final eb15_esp32_supervisor.ino com todas as juntas integradas.

## Teste 4.1 — Trajetória Coordenada Multi-Eixo

📌 Seção do Capítulo 4: 4.4 — Testes de Movimentação Coordenada

| Objetivo | Verificar se o braço executa trajetórias pré-programadas com múltiplas juntas em movimento simultâneo, medindo o tempo total de execução e a estabilidade durante o percurso. |
| --- | --- |

### Trajetórias a executar (programar na interface web):

- Trajetória A: Home → P1(J1=30°, J2=45°, J3=30°) → P2(J1=60°, J2=30°, J3=60°) → Home

- Trajetória B: Home → P1 → P2 → P3(J1=90°, J2=60°, J3=45°) → Home

- Trajetória C: Sequência de 10 posições consecutivas (gravar com a função de sequências da interface)

### Procedimento:

- Programar a Trajetória A na interface web do ESP32.

- Iniciar a execução e acionar o cronômetro simultaneamente.

- Parar o cronômetro quando o braço retornar ao Home. Anotar o tempo total.

- Verificar visualmente se o braço passou pelos pontos intermediários de forma suave.

- Repetir 3 vezes para cada trajetória.

### Tabela de Registro T4.1:

| Trajetória | Tentativa | Tempo execução (s) | Movimento suave? (S/N) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trajetória A | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| Trajetória B | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| Trajetória C | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: O braço completa todas as trajetórias sem parada ou travamento. O tempo de execução é registrado para comparação com o UR-10.

## Teste 4.2 — Pick and Place Básico

📌 Seção do Capítulo 4: 4.4 — Testes de Movimentação Coordenada

| Objetivo | Executar a tarefa de pick and place com um objeto leve: o braço parte do Home, posiciona sobre o objeto, fecha a garra, translada para o destino, abre a garra e retorna ao Home. |
| --- | --- |

### Configuração:

- Objeto: cubo ou caixa de aprox. 3×3×3 cm, peso < 50g

- Posição A (pega): marcar no chão/mesa com fita adesiva

- Posição B (soltura): 20–30 cm de distância de A na mesa

- Repetições: 10 ciclos consecutivos

### Procedimento:

- Programar a sequência de pick and place na interface web ou executar manualmente eixo a eixo.

- Para cada ciclo: acionar start → cronometrar → verificar se o objeto foi transferido com sucesso.

- Registrar: tempo do ciclo, se o objeto foi largado antes do tempo, se a garra falhou.

- Calcular a taxa de sucesso ao final dos 10 ciclos.

### Tabela de Registro T4.2:

| Ciclo | Tempo (s) | Objeto transferido? (S/N) | Falha de garra? (S/N) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| Taxa de sucesso |  |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: Taxa de sucesso de pick and place ≥ 70% nos 10 ciclos. Documentar todas as falhas com descrição da causa provável.

FASE 5 — COMPARAÇÃO COM O UR-10

Replicar no UR-10 os mesmos testes das Fases 3 e 4 para gerar os dados comparativos do Capítulo 4. Os scripts Python devem ser preparados previamente para coleta automatizada dos dados do UR-10.

## Teste 5.1 — Repetibilidade do UR-10 (espelhado ao Teste 3.1)

📌 Seção do Capítulo 4: 4.5 — Análise Comparativa EB-15 vs. UR-10

| Objetivo | Coletar os dados de repetibilidade do UR-10 nas mesmas posições alvo usadas no Teste 3.1, para construir a tabela comparativa do Capítulo 4. |
| --- | --- |

| Ferramenta | Script Python com biblioteca 'urx' ou via Teach Pendant do UR-10 → exportar log de posições em CSV |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Iniciar o script Python de coleta no computador conectado ao UR-10 via rede (IP configurado no laboratório).

- Programar o UR-10 para ir para a posição equivalente à Posição A (30° na junta de base) 10 vezes alternadas.

- Coletar automaticamente os ângulos de cada junta via Python (função get_joint_angles()).

- Salvar em CSV com timestamp. Repetir para todas as posições e juntas equivalentes.

- Calcular desvio padrão e erro médio no Python e plotar gráfico comparativo EB-15 vs. UR-10.

### Template de script Python (adaptar ao laboratório):

import urx, time, csv robot = urx.Robot('192.168.1.XXX') # IP do UR-10 no lab posA = [0.524, 0, 0, 0, 0, 0] # ~30° na junta de base results = [] for i in range(10): robot.movej(posA, acc=0.5, vel=0.3) time.sleep(1.5) angles = robot.getj() results.append(angles) print(f'Tentativa {i+1}: {[round(a*57.3,2) for a in angles]}') with open('ur10_repeatability.csv','w') as f: csv.writer(f).writerows(results) robot.close()

### Tabela de Registro T5.1 — Comparativo de Repetibilidade (preencher após análise Python):

| Métrica | EB-15 J1 | EB-15 (média 6 juntas) | UR-10 (catálogo) | UR-10 (medido no lab) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erro médio (°) |  |  | — |  |
| Desvio padrão (°) |  |  | — |  |
| Erro máximo (°) |  |  | — |  |
| Repetibilidade ISO 9283 |  |  | ±0,1 mm |  |

## Teste 5.2 — Tempo de Execução de Trajetória (UR-10 vs. EB-15)

📌 Seção do Capítulo 4: 4.5 — Análise Comparativa EB-15 vs. UR-10

| Objetivo | Comparar o tempo necessário para o EB-15 e o UR-10 executarem trajetórias equivalentes, evidenciando as diferenças de velocidade e aceleração entre as plataformas. |
| --- | --- |

### Procedimento:

- Programar a Trajetória A (definida no Teste 4.1) no UR-10 via script Python ou Teach Pendant.

- Executar 5 vezes e cronometrar cada execução.

- Comparar com os tempos registrados no Teste 4.1 para o EB-15.

### Tabela de Registro T5.2:

| Tentativa | Trajetória | Tempo EB-15 (s) | Tempo UR-10 (s) | Razão (UR-10/EB-15) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
| 2 | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
| 3 | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
| 4 | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
| 5 | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
| Média | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |

✅ Critério de aprovação: Os dados são registrados independentemente do resultado. A diferença de velocidade é esperada e será discutida analiticamente no Cap. 4 como limitação de hardware.

# 6. Mapeamento para o Capítulo 4

A tabela a seguir relaciona cada fase de testes com a seção correspondente do Capítulo 4 e os dados que devem ser referenciados no texto.

| Fase | Teste | Seção Cap. 4 | Dados a referenciar | O que escrever no texto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1.1–T1.5 | 4.1 Validação de Hardware | Tabelas T1.1 a T1.5 | Descrever que todos os subsistemas passaram nos testes de validação isolados, apresentar a taxa de comunicação serial e o erro médio dos encoders. |
| 2 | T2.1–T2.2 | 4.2 Caracterização do EB-15 | Tabelas T2.1 e T2.2 | Apresentar a amplitude real vs. teórica de cada junta e os valores de backlash, discutindo o impacto na precisão. |
| 3 | T3.1–T3.2 | 4.3 Repetibilidade e Estabilidade | Tabelas T3.1 e T3.2, gráfico boxplot | Calcular e apresentar a repetibilidade por junta conforme ISO 9283. Comparar o desvio padrão das juntas ESP32 vs. Arduino. |
| 4 | T4.1–T4.2 | 4.4 Movimentos Coordenados | Tabelas T4.1 e T4.2, tempo de ciclo | Descrever a execução das trajetórias, o tempo médio de ciclo e a taxa de sucesso do pick and place. |
| 5 | T5.1–T5.2 | 4.5 Comparação com UR-10 | Tabela T5.1 e T5.2, gráficos Python | Apresentar o comparativo quantitativo de repetibilidade e tempo. Destacar as limitações do EB-15 sem as minimizar — a discussão honesta é o valor acadêmico do TCC. |

# 7. Dicas para Análise e Apresentação dos Dados

Ao compilar os dados para o Capítulo 4, priorize as seguintes boas práticas:

- Calcule média e desvio padrão para TODOS os conjuntos com múltiplas repetições. Use o Excel ou Python (numpy).

- Para cada junta com erro relevante, inclua uma frase explicando a causa provável (backlash, histerese, perda de passo por torque insuficiente).

- Os gráficos mais eficientes para este TCC: boxplot comparativo EB-15 vs. UR-10, gráfico de barras de tempo de ciclo, gráfico de linha para o teste de deriva temporal.

- Citar os dados do UR-10 do catálogo (repetibilidade ±0,1 mm, carga 10 kg) em contraste com os valores medidos — isso é o que valida o argumento de pesquisa.

- Não esconda resultados ruins: um backlash grande ou uma taxa de sucesso de 60% no pick and place são RESULTADOS VÁLIDOS que enriquecem a discussão de limitações.

- Se um teste falhar completamente (ex: encoder não responde), documente o problema, a causa identificada e como foi contornado — isso demonstra rigor metodológico.

Este documento foi gerado como suporte ao TCC de Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica) da UFSC — 2026.